Амортизационная стойка под сидение «Ёршъ»

Установка Амортизационная стойка под сидение «Ёршъ».

Амортизационная стойка под сидение «Ёршъ» имеет крепёжные отверстия соосвествующим стандарта крепления SPRINGFIELD, Attwood (6 отвестий по диметру 203 мм через кажные 60 градусов).
     
     Амортизационная стойка под сидение «Ёршъ» имеет три фиксированных регулировки настройки жёсткости( 1. 65-80 кг, 2 80-100 кг, 3. 100-140 кг) 

     Порядок настройки Амортизационная стойка под сидение «Ёршъ»

1. Открутите болт-ось нижнего крепления амортизатора (потребуется 2 шт шестигранника на 5 мм, в комплект не входят)

2. Установите амортизатор в одно из 3-х фиксированных отверстий в соответствии с вашим весом(соглассно схеме).

3. Закрутите болт-ось нижнего крепления амортизатора (потребуется 2 шт шестигранника на 5 мм, в комплект не входят). Винт крепления болт-оси имеет покрытие фиксатор резьбы, при его истерании, требуеться нанести на него новый слой фиксатора резьбы(любой фиксатор средней фиксации)

Так же можно изменить жёсткость стойки открутив или поджав пружину на амортизаторе(именения преднатяга пружины амортизатора). Для этого рекомендуеться снять амортизатор из стойки полностью. 

     ВНИМАНИЕ: В Амортизационной стойки под сидение «Ёршъ» присутствуют движущиеся детали, не допускайте поподания предметов под и во внуторь стойки, это может привести к поломке стойки и предметов. Категорически запрещено трогать(сувать во внутрь) руками и конечностями, это может привести к серёзной травме.

 Гарантийные обязательства.

На Амортизационная стойки под сидение «Ёршъ» гарантийный срок для гражданского примения, установленый производителем 1 год со дня начала эксплуатации.

На Амортизационная стойки под сидение «Ёршъ» гарантийный срок для коммерческого примения и спортивных соревнований, установленый производителем 3 месяца со дня начала эксплуатации.

Обслуживание Амортизационная стойки под сидение «Ёршъ»

После истечения 600 часов эксплуатации, проверить стойку на предмет возникновения люфтов в капролоновых втулках, при наличии, заменить(обратитесь к ближайщему дилеру по продаже Амортизационная стойки под сидение «Ёршъ».)

После истечения 1000 часов эксплуатации,

1. Требуеться заменить консистентную смазку в паре капролоновая втулка -, болт-ось крепления рычага.(подойдёт любая консистентая смазка)

2. Проверить стойку на предмет возникновения люфтов в капролоновых втулках, при наличии, заменить(обратитесь к ближайщему дилеру по продаже Амортизационная стойки под сидение «Ёршъ».